#R1

Q1: If the argument against vapor cell includes mm-thick walls for limiting short-range interactions below 100 um, I am not understanding how cold-atom comagnetometers over come this range in part by not having ‘cell walls’---isn’t the cold-atom comagnetometer contained within a vacuum chamber?

A1: 在短程相互作用的探测中，需要调节测试质量块和原子的间距。若采用热原子方法，质量块需置于vapor cell外，以改变距离，因此热原子与质量块的最短间距不能小于cell壁，其一般在mm量级。而若采用冷原子方法，原子由光阱囚禁，其径向尺寸一般在1-100 μm，光阱和质量块都封装在真空腔内，质量块位置可调，二者之间没有窗片和真空腔壁阻隔，原子和质量块的距离可以低于100 μm，甚至低至μm尺度。

Q2: The total field used herein is relatively high compared to some of the other paramagnetic/paramagnetic-diamagnetic/and diag\magnetic pair systems you’ve mentioned in the introduction, which you allude to in the introduction. Doesn’t this affect your absolute energy resolution quite significantly as compared to these systems, as a ppm on 0.1 G is not as impressive as a ppm on the much lower fields used in those studies?

A2: 若仅讨论171Yb单组分磁力仪，在0.1 G磁场下进动10 s，单次探测绝对能量（频率）灵敏度为2π×2 mHz，其受限于原子自旋投影噪声，和光阱引入的剩余light shift，而0.1 G磁场引入的噪声对灵敏度的影响程度较小。

再讨论共磁力仪，考虑到3×104的抑制比，磁场噪声被进一步压制，其影响可忽略。而对于共磁力仪所探测的微弱信号例如新物理相互作用，其灵敏度并不受抑制比压制，单次探测的灵敏度仍为2π×2 mHz，若累积24 h数据（约xx次测量），灵敏度约为2π×30 μHz。

在下一个回答中，我们和其它工作做了比较

Q3: Related to 2, how does your ppm performance and absolute energy resolution compare to other trapped atom systems more similar to your own?

A3: 当前有两项基于trapped atom systems的工作。其中一项工作使用了87Rb的两个超精细能级（Gomez, P. et al., 2020 [24]），其电子自旋磁矩符号相反。将这两个能级的进动信号相加，可以抑制共模的电子自旋磁噪声，从而提取出核自旋的进动信号。这使得系统的有效探测对象由电子自旋变为核自旋，相干时间随之从ms量级提升至1 s。该方法本质上构建了单个基于核自旋的磁力仪（而非共磁力仪）。而我们的共磁力仪的测量对象为两种不同核自旋的Larmor频率比，是一个对磁场涨落不敏感的无量纲值。两项工作的测量物理量和噪声抑制原理存在根本不同。

另一项工作由87Rb和87Sr组成共磁力仪（Thekkeppatt, P. et al., 2025 [25]），其中87Rb用于磁场校正，为了避免87Sr受光阱引入的light shift影响导致迅速退相干，他们需要施加100-1000 G的工作磁场，但也因此导致87Rb仅有毫秒级别相干时间，并限制了绝对能量灵敏度。按文章所述，累积1.5 h数据，频率比测量精度可达1.4 ppm，87Sr的绝对能量（频率）灵敏度约为2π×？ mHz。1.4 ppm频率比测量精度受限于系统误差，不因测量时间累积提高，与我们的3 ppm相当。若累积24 h数据，87Sr的绝对能量（频率）灵敏度约为2π×25 mHz。因此在测量微弱信号例如新物理相互作用方面，我们的能量灵敏度(2π×30 μHz @ 24 h)存在明显优势。

Q4: The proposals at the end of the paper involving EDM searches, including those that incorporate 223Ra are 225Ra are ambitious, but I wonder how much these actually have to do with your current manuscript? You give no hard estimates of improvements sensitivity of your proposals herein, so it does not make sense to me to include them here.

A4: 我们已听取审稿人意见，将Ra相关内容删除。

#R2

Q1: The "cat" state used for Yb-173, is it what is called a NooN state? Should the connection be mentioned?

A1: NOON态的形式为|N,0⟩+|0,N⟩，描述N个全同粒子完全占据某一量子态与完全占据另一正交态的相干叠加。原子自旋猫态|F,+F⟩+|F,−F⟩在希尔伯特空间中具有类似NOON态的结构。我们已按评审提议，在正文中增添提及并引用相关文章 (Wolfgramm, F. et al., 2010 [26])。

Q2: In Fig. 4, there are significant deviations of the experiment from the model, why?

A2: 此前我们的simulation过于简化，仅考虑了探测到mF=±5/2的可能，实际在测量这条曲线时，我们将173Yb制备在包含所有mF态的coherent spin state，而非cat statemF。探测时，并不能对所有mF态做出较好分辨。另外，此前假设tensor shift为单一固定值，实际不同原子在光阱不同位置感受到的tensor shift也不同，整体展现为平均效应。综上，此前的理论曲线出现了与实际测量值无法贴合的尖峰。

根据评审人意见，我们对simulation模型进行了改进。在改进的模型中，我们考虑了探测光对173Yb各mF跃迁的失谐，并结合相应的Clebsch-Gordan系数，计算了探测信号对所有mF态的整体响应。具体来说，当探测对象为|mF=+5/2，探测到各mF态的概率（从+5/2到-5/2）mF=+5/2−5/2分别为：1, 0.58, 0.31, 0.16, 0.08, 0.03。再考虑到原子在光阱中感受到的tensor场的分布，我们重新进行simulation，理论曲线的尖峰因此变得平滑，与实验值更贴合。具体simulation 细节已放入method section Calibration of ΩB/ΩT。

ΩB/ΩTΩB/ΩTΩB/ΩT

另外需说明的是，在文章其它部分，173Yb被制备到cat state，仅包含探测概率相差最大的|mF=±5/2两个子态mF，因此可清晰分辨这两个mF子态，未出现上述探测问题。细节详见method section Atom sample detection。

Q3: Please check the formatting of the references. I noticed capitalization problems in Refs. 19 and 26.

A3: 我们已按照nature惯用格式要求，进行了全文检查修改，修正了包括原Ref. 26的”Yb”以及Ref. 23, Ref. 24等多处大小写错误。

Q4: The authors mention the simultaneous effect of the Zeeman and tensor light shifts. In fact, this is a major effect (often referred to alignment-to-orientation conversion) that plays an important role in nonlinear Faraday rotation. The authors might wish to make this connection, if they think it is relevant.

A4: 在nonlinear Faraday rotation中，alignment-to-orientation conversion (AOC)来源于探测光的tensor shift，是自旋态在tensor shift下的相干演化 (Budker, D. et al., 2000 [30])。我们猫态制备正是利用了这一原理，让原子由最初的orientation state变为alignment state。

此外，在simultaneous effect of the Zeeman and tensor light shifts中，两种现象也有关联。我们的实验中，当激光偏振完美平行于外磁场方向时，alignment state (cat state)同时也是tensor light shift的本征态，cat state相位不受tensor shift影响；但当激光偏振与外磁场存在角度时，cat state受tensor shift影响发生twist，这正是AOC所描述的效应。因此我们在section Tensor shift中提及了两者的关联，并增加了引用 (Budker, D. et al., 2000 [30])。

#R3

The biggest achievement of the paper is, to us, the implementation of a method to suppress light shifts induced by the trapping lattice, and the subsequent measurement “with a precision of 4 ppm” of the magnetic moment ratio between 171Yb and 173Yb.

Q1a: How valuable is this measurement/Why is it important?

A1a: 核磁矩是核的基本性质，核磁矩之比反映了不同同位素间核结构的相对演化。当前测量核磁矩的主流方法是选定某一已知磁矩作为参考，测量其与未知磁矩之比，由此得到未知磁矩值，因此提升核磁矩比的测量精度有助于普遍提升核磁矩的测量精度。

Q1b: Why not provide the measured value directly in the abstract?

A1b: 应建议，我们已将测量值加入摘要。

Q1c: Have there been more measurements of this ratio apart from these of Refs. [29] and [30]? If so, a summary plot showing each measured value and associated uncertainty would be welcome. Are all the quoted values (authors and previous works) given with a 1-σ uncertainty?

A1c: 此前有两项测量结果，根据审稿人的建议，我们已在正文中补充了数据对比表格（所有括号内值均为1−σ uncertainty）。由于各组数据的errorbar量级差异过大，若采用绘图呈现，难以在同一坐标尺度内清晰展示，因此我们选用了表格形式。

Q1d: In the part Ratio of nuclear magnetic moments (page 8), the authors compile values of the ratio of nuclear magnetic moment, RL, measured while different experimental parameters are varied to search for systematic effects (Figs. 2 and 3). Why are the different values not overlapping? Please comment on how the average is weighted and why.

A1d: Fig. 2b和Fig. 2d图中的RL为对不同磁场下(50 mG和100 mG)测得的数据做抛物面拟合得到的极值点，意在验证tensor shift理论的正确性，拟合结果证明二者在误差允许范围内相符，即当tensor场和主磁场平行，RL与磁场大小无关。

因此，在依据Fig. 2完成主磁场与tensor场对齐后，Fig. 3a和Fig. 3b均在100 mG磁场下测量，分别测量对光阱功率（即light shift），以及对两同位素密度比的依赖，均未观察到依赖关系。Fig. 3a和Fig. 3b各自独立测得一个加权平均值与误差棒，二者在误差允许范围内相符，我们将这两个值加权平均，得到了最终的核磁矩之比。在Section “Ratio of nuclear magnetic moments”中，我们增加了相关的说明细节。

由下方表格可见，四个RL值（分别来自Fig. 2b, Fig. 2d的极值点，以及Fig. 3a和Fig. 3b各自的平均值）在误差范围内彼此符合。其中，Fig. 2b因所用主磁场条件与其他测量不同，未被纳入最终核磁矩比值的计算；而Fig. 2d的极值点，Fig. 3a中光阱功率30 W对应的点，以及Fig. 3b中从左至右第二个点，是在相同实验设定条件下获得的。

竖着列

|  | Fig. 2b | Fig. 2d | Fig. 3a | Fig. 3b | RNMM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RL | 0.726079(3) | 0.726080(5) | 0.726077(2) | 0.726072(4) | 0.726076（3） |

The perspective of the paper concerns the search the of EDM using their experimental apparatus. As we understand, the main point here is that using a comagnetometer (rather than a single specie) should help reduced magnetic field noises which are currently the limiting factor.

Q2a: In the introduction, authors claim that the glass vapor cell comagnetometer are unsuitable to search for “short-range interactions below ~ 100 µm”. Could they elaborate? A citation would help here.

A2a: In Feng, Y.-K. et al., 2022 [13], the authors note that, “its (the cell) end wall perpendicular to the long axis has a thickness of 0.5 mm”, and “Current results are mainly limited by the Rb magnetometer sensitivity, and by the minimum distance between the BGO mass and Xe atoms. ” 在以上vapor cell实验中，腔壁的厚度会限制原子和质量的间距难以进入sub-100 μm 范围。另，由于原子分布在整个cell内，原子大部分时间并不处于距离质量块最近的位置，因此稀释了短距离效应。

Q2b: Authors estimate an improvement of the sensitivity to spin-mass coupling by up to three orders of magnitude. Could they also elaborate on this? A plot showing current limits together with their projected sensitivity would, in my opinion, strengthen the paper.

A2b: 下图绿色曲线5是我们预估的灵敏度曲线。此处考虑tweezer中由单个171原子和单个173组成的共磁力仪，质量块采用铂，与原子的最近距离设置为5 μm。假设单次测量时间 30 s，其中interrogation time 10 s，50×50×10μm5 μm共计累积30天数据（900*30组）。由图中可见，在λ=4 μm处，对gsgp的灵敏度能够比此前最好结果(Guigue, M. et al., 2015 [36])提升3个量级。根据评审意见，加了文字描述。

当前我们正在搭建实验装置，以上物理参数尚未确定，相关系统误差仍需通过实验探索，因此我们暂不发表后续工作中的灵敏度曲线图。

Figure 1. Constraints on the coupling constants gsgp of the spin-dependent force as a function of the force range λ. Line 1, 3He depolarization: Guigue, M. et al., 2015. Line 2, xxx: Feng, Y.-K.et al., 2022. Line 3: Bulatowicz, M. et al., 2013. Line 4: Tullney, K. et al., 2013. Line 5: The predicted results of this work.

Q3:“The ratio of their Larmor frequencies —termed the comagnetometer ratio—” We are not sure that this is a standard term.

A3: Comagnetometer ratio是我们为方便起见自行定义的名称，并非标准说法，文章中已修改为Larmor frequency ratio.

Q4: In the introduction, the authors mention that they have identified a “novel systematic effect stemming from the interplay between Zeeman and tensor light shifts”. Does this refer to the discussion in section “Tensor shift”?

A4: 是的。当磁场和tensor场在不同比例下，对频率比也会体现出不同的影响。